Resistor berasal dari bahasa belanda werstand, yang berarti tahanan atau hambatan, Resistor berati suatu komponen elektronika yang memberikan hambatan terhatap muatan listrik.

resistor disimbulkan dengan huruf  R. dan mempunyai satuan ohm, resistor ditemukan pada tahun 1787 oleh seorang ahli fisika yang bernama George Ohm dari bangsa jerman.

resistor mempunyai kemampuan untuk membatasi arus atau tegangan disebut resistansi, dimana resistansi dinyatakan dengan satuan Ohm.

Hubungan antara hambatan, tegangan, dan arus, dapat disimpulkan melalui hukum berikut ini, yang terkenal sebagai hukum Ohm:

dimana :

V = beda potensial (Volt)

I  = Arus (ampere)

R = Resistansi (Ohm)

Gelang Warna Pada Resistor

pada resistor mempunyai 4 gelang  atau mempunyai 5 gelang warna. gelang-gelang tersebut mempunyai kode-kode warna yang mewakili besarnya ambatan yang ada pada resistor tersebut

CARA MENGHITUNG BESARNYA NILAI HAMBATAN SUATU RESISTOR

Besarya nilai hambatan sebuah resistor dapat dihitung berdasar cincin/gelang warna yang terdapat pada masing-masing resistor/hambatan, dengan dasar warna sebagai berikut :

| Warna | Gelang I | Gelang II | Gelang III (Pengali) | Gelang IV (Toleransi) | Temperatur Koefesien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hitam | 0 | 0 | x 100 | + 1 % |  |
| Coklat | 1 | 1 | X 101 | + 2 % | 100 ppm |
| Merah | 2 | 2 | X 102 |  | 50 ppm |
| Jingga | 3 | 3 | X 103 |  | 15 ppm |
| Kuning | 4 | 4 | X 104 |  | 25 ppm |
| Hijau | 5 | 5 | X 105 | + 0,5 % |  |
| Biru | 6 | 6 | X 106 | + 0,25 % |  |
| Ungu | 7 | 7 | X 107 | + 0,1 % |  |
| Abu-abu | 8 | 8 | X 108 | + 0,05 % |  |
| Putih | 9 | 9 | X 109 |  |  |
| Emas |  |  |  | + 5 % |  |
| Perak |  |  |  | + 10 % |  |
| Polos |  |  |  | + 20 % |  |

warna-warna pada resistor mempunyai besaran sendiri-sendiri sesuai dengan gambar diatas.  untuk membaca nilai resistor yang mempunyai 4 gelang dan 5 gelang sedikit berbeda, akan tetapi pada dasarnya sama.

Cara Membaca Resistor 4 Gelang

menghitung nilai resistor pada 4 gelang ini pada gelang pertama mewakili angka depan, gelang kedua mewakili angka selanjutnya, gelang ketiga mewakili nilai pengali, dan gelang keempat merupakan nilai toleransinya. untuk lebih jelasnya kita membaca nilai resistor pada resistor dibawah ini:

apabila kita menjumpai resistor yang mempunyai 4 gelang dengan warna diatas, maka kita dapat membaca nilai hambatan pada resistor tersebut adalah:

pada gelang 1 berwarna merah ini berati bernilai 2

pada gelang 2 berwarna hijau ini berati bernilai 5

pada gelang 3 berwarna oranye ini berati bernilai 3, jadi faktor pengali 10 pangkat 3 = 1000

pada gelang 4 berwarna emas berati toleransi 5 persen

jadi nilai resistor diatas adalah : 25 x 1000 = 25000 atau 25K dengan toleransi 5 persen.

cara membaca resistor 5 gelang

menghitung nilai resistor pada 5 gelang ini pada gelang pertama mewakili angka depan, gelang kedua mewakili angka selanjutnya, gelang ketiga mewakili angka ketiga gelang keempat mewakili nilai pengali, dan gelang kelima merupakan nilai toleransinya. untuk lebih jelasnya kita membaca nilai resistor pada resistor dibawah ini:

apabila kita menjumpai resistor yang mempunyai 4 gelang dengan warna diatas, maka kita dapat membaca nilai hambatan pada resistor tersebut adalah:

pada gelang 1 berwarna kuning ini berati bernilai 4

pada gelang 2 berwarna biru ini berati bernilai 6

pada gelang 3 berwarna hitam ini berati bernilai 0

pada gelang 4 berwarna oranye ini berati bernilai 3, jadi faktor pengali 10 pangkat 3 = 1000

pada gelang 5 berwarna coklat berati toleransi 1 persen

jadi nilai resistor diatas adalah : 460 x 1000 = 460000 atau 460K dengan toleransi 1 persen.